Taller 1 — Búsqueda binaria en RV32I

Arquitectura de Computadores · Universidad Tecnológica de Pereira

Integrantes: Santiago Guevara Méndez

Fecha: 27 / 10 / 2026

Parte 1 · Análisis

1.1 Registros por función

| Función | Argumentos | Retorno | Registros que usa | ¿Llama a otra función? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| mitad(lo, hi) | a0 = lo, a1 = hi | a0 | solo a0 y a1 | no |
| elemento(A, i) | a0 = A, a1 = i | a0 | a0, a1 y t0 (temporal para el desplazamiento y la dirección) | no |
| busqueda_binaria(A, lo, hi, x) | a0 = A, a1 = lo, a2 = hi, a3 = x | a0 | a0–a3 (argumentos y retorno), s0–s4 (A, lo, hi, x, m), ra | sí: mitad, elemento y a sí misma |
| main | ninguno (void) | a0 = pos | t0 (constantes del arreglo), a0–a3 (los cuatro argumentos), ra | sí: busqueda_binaria |

Reparto de s0–s4 en busqueda_binaria: s0 = A, s1 = lo, s2 = hi, s3 = x, s4 = m. Todos son valores que tienen que cruzar algún jal (mitad, elemento), por eso van en registros s y no en t ni en a.

1.2 Frames

busqueda_binaria — reserva 32 bytes (ra + 5 registros s = 24 bytes, redondeado a múltiplo de 16):

addi sp, sp, -32          <- reserva 32 bytes

28(sp)  [ ra guardado ]

24(sp)  [ s0 guardado (A)  ]

20(sp)  [ s1 guardado (lo) ]

16(sp)  [ s2 guardado (hi) ]

12(sp)  [ s3 guardado (x)  ]

8(sp)  [ s4 guardado (m)  ]

4(sp)  [ libre, relleno   ]

0(sp)  [ libre, relleno   ]   <- el frame es múltiplo de 16

addi sp, sp, 32           <- devuelve los 32 bytes

main — reserva 48 bytes (arreglo de 10 enteros = 40 bytes + ra = 44, redondeado a 48):

addi sp, sp, -48          <- reserva 48 bytes

44(sp)  [ ra guardado        ]

40(sp)  [ libre, relleno     ]

36(sp)  [ A[9] = 91 ]

32(sp)  [ A[8] = 72 ]

28(sp)  [ A[7] = 56 ]

24(sp)  [ A[6] = 38 ]

20(sp)  [ A[5] = 23 ]

16(sp)  [ A[4] = 16 ]

12(sp)  [ A[3] = 12 ]

8(sp)  [ A[2] = 8  ]

4(sp)  [ A[1] = 5  ]

0(sp)  [ A[0] = 2  ]     <- A = sp (la dirección de A[0]); el frame es múltiplo de 16

addi sp, sp, 48           <- devuelve los 48 bytes

mitad y elemento son hojas y no necesitan frame.

1.3 ¿Qué hace falta después de la llamada recursiva?

Después de que vuelve la llamada recursiva solo hace falta ra (para volver al llamador) y los s0–s4 del llamador, que el epílogo restaura. El resultado ya está en a0 y no se modifica.

Los valores que hay que guardar son los que cruzan las llamadas auxiliares que vienen antes: A, lo, hi y x cruzan la llamada a mitad; A, lo, hi, x y m cruzan la llamada a elemento (hacen falta después para decidir entre acertar, ir a la derecha o ir a la izquierda). Por eso van en s0–s4, y ra se guarda porque la función hace llamadas.

Parte 2 · Las funciones hoja

2.1 mitad

mitad:

add   a0, a0, a1            # a0 = lo + hi

srai  a0, a0, 1             # a0 = (lo + hi) >> 1

jalr  x0, 0(ra)             # ret

2.2 elemento

elemento:

slli  t0, a1, 2             # i * 4: índice -> bytes

add   t0, a0, t0            # dirección de A[i]

lw    a0, 0(t0)             # a0 = A[i]

jalr  x0, 0(ra)             # ret

2.3 ¿Por qué no tocan el stack?

Porque son funciones hoja (no llaman a nadie, así que ra no se sobrescribe) y les alcanzan los registros a0, a1 y t0, sin usar ningún s que haya que guardar.

Parte 3 · busqueda_binaria

3.1 Código

busqueda_binaria:

# ---- PROLOGO ----

addi  sp, sp, -32

sw    ra, 28(sp)

sw    s0, 24(sp)

sw    s1, 20(sp)

sw    s2, 16(sp)

sw    s3, 12(sp)

sw    s4, 8(sp)

# ---- CASO BASE: if (lo > hi) return -1 ----

bge   a2, a1, seguir        # condicion invertida: hi >= lo -> seguir

addi  a0, x0, -1

jal   x0, epilogo

seguir:

addi  s0, a0, 0             # s0 = A   (cruza las llamadas)

addi  s1, a1, 0             # s1 = lo

addi  s2, a2, 0             # s2 = hi

addi  s3, a3, 0             # s3 = x

# ---- m = mitad(lo, hi) ----

addi  a0, s1, 0

addi  a1, s2, 0

jal   ra, mitad             # <-- AQUI se perderia ra si no se hubiera guardado en el prologo

addi  s4, a0, 0             # s4 = m   (cruza la llamada a elemento)

# ---- v = elemento(A, m) ----

addi  a0, s0, 0

addi  a1, s4, 0

jal   ra, elemento          # a0 = v

# ---- if (v == x) return m ----

bne   a0, s3, no_igual      # condicion invertida

addi  a0, s4, 0

jal   x0, epilogo

no_igual:

# ---- if (v < x) derecha, else izquierda ----

bge   a0, s3, izquierda     # condicion invertida: v >= x -> izquierda

addi  a0, s0, 0             # A

addi  a1, s4, 1             # m + 1

addi  a2, s2, 0             # hi

addi  a3, s3, 0             # x

jal   ra, busqueda_binaria

jal   x0, epilogo

izquierda:

addi  a0, s0, 0             # A

addi  a1, s1, 0             # lo

addi  a2, s4, -1            # m - 1

addi  a3, s3, 0             # x

jal   ra, busqueda_binaria

# cae directo al epilogo

epilogo:                        # UNO SOLO, para los cuatro caminos de salida

lw    s4, 8(sp)

lw    s3, 12(sp)

lw    s2, 16(sp)

lw    s1, 20(sp)

lw    s0, 24(sp)

lw    ra, 28(sp)

addi  sp, sp, 32

jalr  x0, 0(ra)

Condiciones invertidas (según la tabla del cheat sheet):

| En C | En ensamblador (salta si NO se cumple) | Cómo se escribió |
| --- | --- | --- |
| if (lo > hi) return -1 | bge hi, lo, seguir | if (a > b) → bge b, a, fin (operandos al revés) |
| if (v == x) return m | bne v, x, no_igual | if (a == b) → bne a, b, fin |
| if (v < x) derecha, else izquierda | bge v, x, izquierda | if (a < b) → bge a, b, fin |

3.2 Dónde se perdería ra

En la línea jal ra, mitad (marcada con el comentario "AQUÍ se perdería ra" en el código): jal escribe PC+4 en ra y destruye la dirección de retorno que le dejó el llamador. Sin el sw ra, 28(sp) del prólogo, el lw ra, 28(sp) del epílogo no tendría qué restaurar y el jalr x0, 0(ra) final saltaría a la instrucción siguiente a esa llamada en vez de volver al llamador (bucle).

Parte 4 · main y comprobación

4.1 main

main:

addi  sp, sp, -48

sw    ra, 44(sp)

addi  t0, x0, 2

sw    t0, 0(sp)             # A[0] = 2

addi  t0, x0, 5

sw    t0, 4(sp)             # A[1] = 5

addi  t0, x0, 8

sw    t0, 8(sp)             # A[2] = 8

addi  t0, x0, 12

sw    t0, 12(sp)            # A[3] = 12

addi  t0, x0, 16

sw    t0, 16(sp)            # A[4] = 16

addi  t0, x0, 23

sw    t0, 20(sp)            # A[5] = 23

addi  t0, x0, 38

sw    t0, 24(sp)            # A[6] = 38

addi  t0, x0, 56

sw    t0, 28(sp)            # A[7] = 56

addi  t0, x0, 72

sw    t0, 32(sp)            # A[8] = 72

addi  t0, x0, 91

sw    t0, 36(sp)            # A[9] = 91

addi  a0, sp, 0             # a0 = A (direccion de A[0])

addi  a1, x0, 0             # lo = 0

addi  a2, x0, 9             # hi = 9

addi  a3, x0, 23            # x  = 23   (cambiar aqui para probar otros)

jal   ra, busqueda_binaria  # a0 = pos

lw    ra, 44(sp)

addi  sp, sp, 48

jalr  x0, 0(ra)

Para ejecutarlo en un simulador se antepone un arranque mínimo: _start: jal ra, main / fin: jal x0, fin (incluido en el archivo busqueda_binaria.s, que contiene el programa completo).

4.2 Seguimiento a mano con x = 23

| Llamada | lo | hi | m = (lo+hi)>>1 | A[m] | Comparación | Qué pasa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 9 | 4 | 16 | 16 < 23 | derecha: lo = m + 1 = 5 |
| 2 | 5 | 9 | 7 | 56 | 56 > 23 | izquierda: hi = m − 1 = 6 |
| 3 | 5 | 6 | 5 | 23 | 23 == 23 | acertó: devuelve m = 5 |

Las llamadas 2 y 1 no hacen nada más con el resultado: solo ejecutan el epílogo y devuelven a0 = 5. main recibe pos = 5. ✔

4.3 Seguimiento a mano con x = 4 y pila en el punto más profundo

| Llamada | lo | hi | m | A[m] | Comparación | Qué pasa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 9 | 4 | 16 | 16 > 4 | izquierda: hi = 3 |
| 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 5 > 4 | izquierda: hi = 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 < 4 | derecha: lo = 1 |
| 4 | 1 | 0 | — (no se calcula) | — | lo > hi | caso base: devuelve −1 |

Punto más profundo: la llamada 4 acaba de ejecutar el prólogo y está en el caso base. Hay 4 frames de busqueda_binaria vivos más el frame de main. S = sp de main después de su prólogo.

main (S .. S+47)   [ ra -> _start (0x4) | libre | A[9] ... A[0] ]   48 bytes

llamada 1 (S-32):

28(sp)  ra  = 0x140  (vuelve a main)

24(sp)  s0  = lo que tenía main (0)

20(sp)  s1  = 0

16(sp)  s2  = 0

12(sp)  s3  = 0

8(sp)  s4  = 0

4(sp), 0(sp) libres

llamada 2 (S-64):    guarda lo que tenía la llamada 1

ra = 0xB4,  s0 = A,  s1 = 0 (lo),  s2 = 9 (hi),  s3 = 4 (x),  s4 = 4 (m)

llamada 3 (S-96):    guarda lo que tenía la llamada 2

ra = 0xB4,  s0 = A,  s1 = 0 (lo),  s2 = 3 (hi),  s3 = 4 (x),  s4 = 1 (m)

llamada 4 (S-128):   guarda lo que tenía la llamada 3      <- sp aquí = S - 128

ra = 0x9C,  s0 = A,  s1 = 0 (lo),  s2 = 0 (hi),  s3 = 4 (x),  s4 = 0 (m)

(Las direcciones de retorno corresponden al archivo busqueda_binaria.s tal como está ensamblado: 0xB4 es la instrucción siguiente al jal de la rama "izquierda", 0x9C la siguiente al jal de la rama "derecha", 0x140 la siguiente al jal de main. Si cambia el código, cambian estas direcciones.)

Comparación: la pila llega a 4 frames de busqueda_binaria, igual a la cantidad total de llamadas a busqueda_binaria (4): como la recursión no devuelve hasta el caso base, ninguna llamada termina antes de que empiece la siguiente, así que todos los frames están vivos a la vez. (mitad y elemento se llaman 3 veces cada una, pero son hojas: no se superponen con los frames.) Profundidad total de la pila: 48 + 4 × 32 = 176 bytes.

4.4 Balance de sp

| Función | Resta a sp | Suma a sp | Caminos de salida |
| --- | --- | --- | --- |
| busqueda_binaria | −32 (prólogo, una vez) | +32 (epílogo, una vez) | los 4 caminos (caso base, acierto, derecha, izquierda) pasan por el mismo epilogo → balanceado |
| main | −48 | +48 | un solo camino de salida |
| mitad / elemento | 0 | 0 | no tocan sp |

En cada llamada: −32 y +32 (suma 0). Para x = 4: 4 llamadas → 4 × (−32 + 32) = 0, más main (−48 + 48) = 0; sp vuelve al valor original. También se confirmó ejecutando el programa en un simulador RV32I propio: tras cada uno de los cinco casos sp queda igual que al inicio.

Resultados

Resultado de ejecutar el programa para cada valor de x (cambiando solo la instrucción addi a3, x0, x en main):

| x | Resultado esperado | Resultado obtenido |
| --- | --- | --- |
| 23 | 5 | 5 |
| 2 | 0 | 0 |
| 91 | 9 | 9 |
| 4 | −1 | −1 |
| 100 | −1 | −1 |

Parte 5 · ¿Queda algo por hacer con el resultado?

No. Cuando vuelve la llamada recursiva, el resultado ya está en a0 y es exactamente lo que hay que devolver: no se suma, no se compara ni se transforma. Lo único que se ejecuta después del retorno es el epílogo:

jal   ra, busqueda_binaria   # llamada recursiva

jal   x0, epilogo            # (solo en la rama "derecha"; "izquierda" cae directo)

epilogo:

lw    s4, 8(sp)

lw    s3, 12(sp)

lw    s2, 16(sp)

lw    s1, 20(sp)

lw    s0, 24(sp)

lw    ra, 28(sp)

addi  sp, sp, 32

jalr  x0, 0(ra)

Son instrucciones de limpieza (restaurar s0–s4 del llamador, ra y sp); ninguna trabaja con a0. Por eso a0 llega intacto hasta main. Es una recursión de cola: el frame solo hace falta para devolver, no para combinar resultados.

Parte 6 · Del ensamblador a los bits

Instrucciones tomadas de la solución, una de cada formato.

6.1 a) Tipo R: add a0, a0, a1

add a0, a0, a1   (de mitad)

Paso 1 — Los campos:

| funct7 | rs2 | rs1 | funct3 | rd | opcode |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0000000 | a1 = x11 = 01011 | a0 = x10 = 01010 | 000 | a0 = x10 = 01010 | 0110011 |

Paso 2 — Los bits en su sitio:

0000000 01011 01010 000 01010 0110011

Paso 3 — Los grupos de cuatro:

0000 0000 1011 0101 0000 0101 0011 0011

Paso 4 — Hexadecimal: 0x00B50533

6.1 b) Tipo I con inmediato negativo: addi sp, sp, -32

addi sp, sp, -32   (prólogo de busqueda_binaria)

Paso 1 — Los campos:

| imm[11:0] | rs1 | funct3 | rd | opcode |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| −32 = 1111 1110 0000 | sp = x2 = 00010 | 000 | sp = x2 = 00010 | 0010011 |

Paso 2 — Los bits en su sitio:

-32: 32 = 000000100000 -> invertir 111111011111 -> +1 = 111111100000 (0xFE0)

111111100000 00010 000 00010 0010011

Paso 3 — Los grupos de cuatro:

1111 1110 0000 0001 0000 0001 0001 0011

Paso 4 — Hexadecimal: 0xFE010113

6.1 c) Tipo S: sw ra, 28(sp)

sw ra, 28(sp)   (prólogo de busqueda_binaria)

Paso 1 — Los campos:

| imm[11:5] | rs2 | rs1 | funct3 | imm[4:0] | opcode |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0000000 | ra = x1 = 00001 | sp = x2 = 00010 | 010 | 11100 | 0100011 |

Paso 2 — Los bits en su sitio:

28 = 000000011100 -> imm[11:5] = 0000000, imm[4:0] = 11100

0000000 00001 00010 010 11100 0100011

Paso 3 — Los grupos de cuatro:

0000 0000 0001 0001 0010 1110 0010 0011

Paso 4 — Hexadecimal: 0x00112E23

6.2 Verificación en rvcodec.js

Verificación en https://luplab.gitlab.io/rvcodecjs/. Las tres instrucciones coincidieron con la codificación a mano (binario y hexadecimal idénticos, y el formato R, I y S que se esperaba), por eso no hay ningún campo con error que anotar:

| Instrucción | Hex a mano | Hex en rvcodec.js | ¿Coincide? | Campo donde estaba el error (si no coincidió) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| add a0, a0, a1 (add x10, x10, x11) | 0x00B50533 | 0x00b50533 (R-type) | Sí | Ninguno: coincidió a la primera |
| addi sp, sp, -32 (addi x2, x2, -32) | 0xFE010113 | 0xfe010113 (I-type) | Sí | Ninguno: coincidió a la primera |
| sw ra, 28(sp) (sw x1, 28(x2)) | 0x00112E23 | 0x00112e23 (S-type) | Sí | Ninguno: coincidió a la primera |

Anexo · Código completo (busqueda_binaria.s)

# Taller 1 - Busqueda binaria en RV32I

# Arquitectura de Computadores - UTP

# Solo instrucciones base (sin pseudoinstrucciones).

# ---------------------------------------------------------------

# Arranque: llama a main y se queda quieto con pos en a0

# ---------------------------------------------------------------

_start:

jal   ra, main

fin:

jal   x0, fin

# ---------------------------------------------------------------

# int mitad(int lo, int hi)      a0 = lo, a1 = hi  ->  a0

# Hoja: no toca el stack

# ---------------------------------------------------------------

mitad:

add   a0, a0, a1            # a0 = lo + hi

srai  a0, a0, 1             # a0 = (lo + hi) >> 1

jalr  x0, 0(ra)

# ---------------------------------------------------------------

# int elemento(int *A, int i)    a0 = A, a1 = i  ->  a0

# Hoja: no toca el stack

# ---------------------------------------------------------------

elemento:

slli  t0, a1, 2             # i * 4: indice -> bytes

add   t0, a0, t0            # direccion de A[i]

lw    a0, 0(t0)             # a0 = A[i]

jalr  x0, 0(ra)

# ---------------------------------------------------------------

# int busqueda_binaria(int *A, int lo, int hi, int x)

#   a0 = A, a1 = lo, a2 = hi, a3 = x  ->  a0

#

# Frame de 32 bytes:

#   28(sp) [ ra guardado ]

#   24(sp) [ s0 = A      ]

#   20(sp) [ s1 = lo     ]

#   16(sp) [ s2 = hi     ]

#   12(sp) [ s3 = x      ]

#    8(sp) [ s4 = m      ]

#    4(sp) [ libre       ]

#    0(sp) [ libre       ]

# ---------------------------------------------------------------

busqueda_binaria:

# ---- PROLOGO ----

addi  sp, sp, -32

sw    ra, 28(sp)

sw    s0, 24(sp)

sw    s1, 20(sp)

sw    s2, 16(sp)

sw    s3, 12(sp)

sw    s4, 8(sp)

# ---- CASO BASE: if (lo > hi) return -1 ----

bge   a2, a1, seguir        # condicion invertida: hi >= lo -> seguir

addi  a0, x0, -1

jal   x0, epilogo

seguir:

addi  s0, a0, 0             # s0 = A   (cruza las llamadas)

addi  s1, a1, 0             # s1 = lo

addi  s2, a2, 0             # s2 = hi

addi  s3, a3, 0             # s3 = x

# ---- m = mitad(lo, hi) ----

addi  a0, s1, 0

addi  a1, s2, 0

jal   ra, mitad             # <-- AQUI se perderia ra si no se hubiera guardado en el prologo

addi  s4, a0, 0             # s4 = m   (cruza la llamada a elemento)

# ---- v = elemento(A, m) ----

addi  a0, s0, 0

addi  a1, s4, 0

jal   ra, elemento          # a0 = v

# ---- if (v == x) return m ----

bne   a0, s3, no_igual      # condicion invertida

addi  a0, s4, 0

jal   x0, epilogo

no_igual:

# ---- if (v < x) derecha, else izquierda ----

bge   a0, s3, izquierda     # condicion invertida: v >= x -> izquierda

addi  a0, s0, 0             # A

addi  a1, s4, 1             # m + 1

addi  a2, s2, 0             # hi

addi  a3, s3, 0             # x

jal   ra, busqueda_binaria

jal   x0, epilogo

izquierda:

addi  a0, s0, 0             # A

addi  a1, s1, 0             # lo

addi  a2, s4, -1            # m - 1

addi  a3, s3, 0             # x

jal   ra, busqueda_binaria

# cae directo al epilogo

epilogo:                        # UNO SOLO, para los cuatro caminos de salida

lw    s4, 8(sp)

lw    s3, 12(sp)

lw    s2, 16(sp)

lw    s1, 20(sp)

lw    s0, 24(sp)

lw    ra, 28(sp)

addi  sp, sp, 32

jalr  x0, 0(ra)

# ---------------------------------------------------------------

# int main(void)   devuelve pos en a0

#

# Frame de 48 bytes:

#   44(sp) [ ra guardado ]

#   40(sp) [ libre, relleno ]

#   36(sp) [ A[9] = 91 ]

#   ...

#    0(sp) [ A[0] = 2  ]

# ---------------------------------------------------------------

main:

addi  sp, sp, -48

sw    ra, 44(sp)

addi  t0, x0, 2

sw    t0, 0(sp)             # A[0] = 2

addi  t0, x0, 5

sw    t0, 4(sp)             # A[1] = 5

addi  t0, x0, 8

sw    t0, 8(sp)             # A[2] = 8

addi  t0, x0, 12

sw    t0, 12(sp)            # A[3] = 12

addi  t0, x0, 16

sw    t0, 16(sp)            # A[4] = 16

addi  t0, x0, 23

sw    t0, 20(sp)            # A[5] = 23

addi  t0, x0, 38

sw    t0, 24(sp)            # A[6] = 38

addi  t0, x0, 56

sw    t0, 28(sp)            # A[7] = 56

addi  t0, x0, 72

sw    t0, 32(sp)            # A[8] = 72

addi  t0, x0, 91

sw    t0, 36(sp)            # A[9] = 91

addi  a0, sp, 0             # a0 = A (direccion de A[0])

addi  a1, x0, 0             # lo = 0

addi  a2, x0, 9             # hi = 9

addi  a3, x0, 23            # x  = 23   (cambiar aqui para probar otros)

jal   ra, busqueda_binaria  # a0 = pos

lw    ra, 44(sp)

addi  sp, sp, 48

jalr  x0, 0(ra)