# Taller 2 — Construir las cajas y cablear el procesador

Arquitectura de Computadores · Universidad Tecnológica de Pereira

Integrantes: Santiago Guevara Méndez y ______________________________ (completar el nombre de la pareja)

Fecha: ____ / ____ / 2026

# 1. Resultado

Se completaron los siete archivos de la plantilla (adder.sv, mux2.sv, mux4.sv, imm_gen.sv, data_memory.sv, control_unit.sv y riscv_monociclo.sv) sin modificar ningún archivo del material inicial. El procesador RV32I monociclo ejecuta los tres programas de prueba y pasa los cinco testbenches:

| Testbench | Qué prueba | Comprobaciones | Errores | Veredicto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| tb_basicos | sumador, mux2 (32 y 5 bits), mux4 | 12 | 0 | PASS |
| tb_imm_gen | los cinco formatos de inmediato | 10 | 0 | PASS |
| tb_data_memory | corte de dirección, extensión, escritura por carriles | 16 | 0 | PASS |
| tb_control_unit | las nueve filas, decodificador de la ALU y pc_src | 18 | 0 | PASS |
| tb_cpu | humo.s, completo.s y bytes.s en el procesador entero | 30 | 0 | PASS |
| Total |  | 86 | 0 |  |

Las pruebas se corrieron en ModelSim (Intel FPGA Starter Edition 2020.1), que hace lo mismo que el Makefile del curso (make all) con iverilog. Además el diseño se compiló en Quartus Prime 24.1 (Analysis & Elaboration) para Cyclone V 5CSEMA5F31C6 con 0 errores. La salida completa está en la sección 5.

# 2. Los módulos, uno por uno

## 2.1 adder.sv

Suma de 32 bits sin acarreo de salida (el bit 33 se pierde: 0xFFFFFFFF + 2 = 1). Se instancia dos veces: add_pc4 calcula PC + 4 y add_tgt calcula PC + ImmExt. Ninguno de los dos lo puede hacer la ALU, porque en un monociclo la ALU ya está ocupada con el operando de la instrucción en ese mismo ciclo.

module adder (

input  logic [31:0] a,

input  logic [31:0] b,

output logic [31:0] y

);

assign y = a + b;

endmodule

## 2.2 mux2.sv y mux4.sv

mux2 está parametrizado en ancho (W), por eso el mismo módulo sirve para 32 o 5 bits. mux4 se escribe con always_comb y un case: la asignación por defecto antes del case y la rama default evitan inferir un latch y cubren el caso sel = x en simulación. mux4 hace falta porque a rd pueden llegar cuatro cosas: el resultado de la ALU, el dato leído, PC + 4 (jal, jalr) y ImmExt (lui).

module mux2 #(

parameter int W = 32

)(

input  logic [W-1:0] d0,

input  logic [W-1:0] d1,

input  logic         sel,

output logic [W-1:0] y

);

assign y = sel ? d1 : d0;

endmodule

module mux4 #(

parameter int W = 32

)(

input  logic [W-1:0] d00,

input  logic [W-1:0] d01,

input  logic [W-1:0] d10,

input  logic [W-1:0] d11,

input  logic [1:0]   sel,

output logic [W-1:0] y

);

always_comb begin

y = '0;

case (sel)

2'b00:   y = d00;

2'b01:   y = d01;

2'b10:   y = d10;

2'b11:   y = d11;

default: y = '0;

endcase

end

endmodule

## 2.3 imm_gen.sv

Reordena los bits del inmediato según el formato y extiende el signo. Cada concatenación suma 32 bits. En B y J se agrega el bit 0 en cero, porque los desplazamientos de salto son siempre pares y ese bit no se guarda en la instrucción; así el destino es PC + ImmExt sin multiplicar. El formato U no se extiende: llena los 20 bits altos y deja 12 ceros abajo. En los cinco formatos el signo es instr[31].

| Formato | Concatenación | Bits |
| --- | --- | --- |
| I | {{20{instr[31]}}, instr[31:20]} | 20 + 12 |
| S | {{20{instr[31]}}, instr[31:25], instr[11:7]} | 20 + 7 + 5 |
| B | {{20{instr[31]}}, instr[7], instr[30:25], instr[11:8], 1'b0} | 20 + 1 + 6 + 4 + 1 |
| J | {{12{instr[31]}}, instr[19:12], instr[20], instr[30:21], 1'b0} | 12 + 8 + 1 + 10 + 1 |
| U | {instr[31:12], 12'd0} | 20 + 12 |

## 2.4 data_memory.sv

La dirección que llega es de byte y el arreglo es de palabras. El índice de fila son los AW bits justo encima de los dos que eligen el byte (addr[AW+1:2]); usar addr mandaría el byte 4 a la fila 4, y addr[31:2] daría 30 bits de índice para 256 filas.

La lectura es combinacional: se sacan la palabra, el byte (part-select de base variable palabra[8*byte_off +: 8]) y la media palabra, y funct3 elige el ancho: lb y lh extienden el signo, lbu y lhu rellenan con ceros.

La escritura es síncrona y por carriles: sw escribe la fila entera, pero sb y sh escriben solo su trozo, para no pisar los bytes vecinos. funct3 llega directo de la instrucción, no de la unidad de control.

assign word_idx = addr[AW+1:2];

assign byte_off = addr[1:0];

// -------------------------------------------------------------------------

// 2. Lectura combinacional, con extension segun funct3

//

// Conviene sacar primero la palabra, el byte y la media palabra, y despues

// elegir en el case. Para el byte hace falta un part-select de base

// variable:   palabra[8*byte_off +: 8]

//

// lb y lh extienden el SIGNO; lbu y lhu rellenan con ceros. Cada

// concatenacion tiene que sumar 32 bits.

// -------------------------------------------------------------------------

logic [31:0] palabra;

logic [7:0]  byte_leido;

logic [15:0] media_leida;

assign palabra     = mem[word_idx];

assign byte_leido  = palabra[8*byte_off +: 8];

assign media_leida = palabra[16*byte_off[1] +: 16];

always_comb begin

rd = 32'd0;

case (funct3)

F3_BYTE:  rd = {{24{byte_leido[7]}}, byte_leido};

F3_HALF:  rd = {{16{media_leida[15]}}, media_leida};

F3_WORD:  rd = palabra;

F3_BYTEU: rd = {24'd0, byte_leido};

F3_HALFU: rd = {16'd0, media_leida};

default: rd = 32'd0;

endcase

end

// -------------------------------------------------------------------------

// 3. Escritura sincrona, respetando el ancho del acceso

//

// sw escribe la fila entera. sb y sh escriben SOLO su trozo:

//

//     mem[word_idx][8*byte_off +: 8] <= wd[7:0];

//

// Si escriben la fila entera en un sb, pisan los otros tres bytes y nada

// se queja. tb_data_memory y prog/bytes.s estan hechos para delatarlo.

// -------------------------------------------------------------------------

always_ff @(posedge clk) begin

if (we) begin

case (funct3)

F3_BYTE: mem[word_idx][8*byte_off +: 8]      <= wd[7:0];

F3_HALF: mem[word_idx][16*byte_off[1] +: 16] <= wd[15:0];

F3_WORD: mem[word_idx]                       <= wd;

default: ;

endcase

end

end

## 2.5 control_unit.sv

Combinacional pura, en tres bloques:

1. Decodificador principal. Todas las señales arrancan con su valor por defecto (no escribe, no salta, suma) y cada rama del case (opcode) cambia solo lo que su instrucción necesita. Son las nueve filas de la tabla de control (sección 3). Los valores por defecto evitan latches.

2. Decodificador de la ALU. ALUControl = {mod, funct3}. El bit mod separa add/sub y srl/sra, y vale mod = instr[30] AND (op[5] OR (tipo I AND funct3 = 101)). El término op[5] es obligatorio: en un tipo I, instr[30] es un bit del inmediato. Sin él, addi x1, x0, -5 (0xFFB00093, instr[30] = 1) se ejecutaría como sub. La excepción es srai, que sí es tipo I y sí necesita mod = 1.

3. pc_src. Cada funct3 de salto mira su bandera (beq: zero, bne: ~zero, blt: less, bge: ~less, bltu: less_u, bgeu: ~less_u) y pc_src = branch_taken | jump.

always_comb begin

reg_write  = 1'b0;

imm_src    = IMM_I;

alu_src_a  = 1'b0;

alu_src_b  = 1'b0;

mem_write  = 1'b0;

result_src = RES_ALU;

branch     = 1'b0;

jump       = 1'b0;

jalr       = 1'b0;

alu_op     = ALUOP_ADD;

case (opcode)

OP_R: begin

reg_write  = 1'b1;

alu_op     = ALUOP_FUNCT;

end

OP_IMM: begin

reg_write  = 1'b1;

imm_src    = IMM_I;

alu_src_b  = 1'b1;

alu_op     = ALUOP_FUNCT;

end

OP_LOAD: begin

reg_write  = 1'b1;

imm_src    = IMM_I;

alu_src_b  = 1'b1;

result_src = RES_MEM;

alu_op     = ALUOP_ADD;

end

OP_STORE: begin

imm_src    = IMM_S;

alu_src_b  = 1'b1;

mem_write  = 1'b1;

alu_op     = ALUOP_ADD;

end

OP_BRANCH: begin

imm_src    = IMM_B;

branch     = 1'b1;

alu_op     = ALUOP_SUB;

end

OP_JAL: begin

reg_write  = 1'b1;

imm_src    = IMM_J;

result_src = RES_PC4;

jump       = 1'b1;

end

OP_JALR: begin

reg_write  = 1'b1;

imm_src    = IMM_I;

alu_src_b  = 1'b1;

result_src = RES_PC4;

jump       = 1'b1;

jalr       = 1'b1;

alu_op     = ALUOP_ADD;

end

OP_LUI: begin

reg_write  = 1'b1;

imm_src    = IMM_U;

result_src = RES_IMM;

end

OP_AUIPC: begin

reg_write  = 1'b1;

imm_src    = IMM_U;

alu_src_a  = 1'b1;

alu_src_b  = 1'b1;

alu_op     = ALUOP_ADD;

end

default: ;

endcase

end

// -------------------------------------------------------------------------

// BLOQUE 2 - Decodificador de la ALU

//

// alu_control = {mod, funct3}, porque los tres bits de abajo de

// ALUControl SON funct3. El decodificador es casi un cable.

//

// El bit mod distingue las parejas que comparten funct3:

//   add / sub        funct3 = 000

//   srl / sra        funct3 = 101

//

// Y aqui esta la trampa del curso. mod NO es simplemente instr[30]:

//

//   addi x1, x0, -5   es   0xFFB00093   ->   instr[30] = 1

//

// Si mod = funct7b5 a secas, ese addi se ejecuta como SUB y x1 queda en 5

// en vez de -5. El programa de prueba lo detecta en el registro x15.

// Hay que anadir el termino que distingue tipo R de tipo I, mas la

// excepcion de srai, que SI es tipo I y SI necesita mod = 1.

// -------------------------------------------------------------------------

logic mod;

assign mod = funct7b5 & (opcode[5] | ((opcode == OP_IMM) & (funct3 == 3'b101)));

always_comb begin

alu_control = ALU_ADD;

case (alu_op)

ALUOP_ADD:   alu_control = ALU_ADD;

ALUOP_SUB:   alu_control = ALU_SUB;

ALUOP_FUNCT: alu_control = {mod, funct3};

ALUOP_PASSB: alu_control = ALU_PASSB;

default: alu_control = ALU_ADD;

endcase

end

// -------------------------------------------------------------------------

// BLOQUE 3 - Logica de pc_src

//

// Un salto condicional se toma cuando la comparacion que pide su funct3 da

// verdadero. Las banderas vienen de la ALU y se calculan de los OPERANDOS,

// no del resultado, asi que son validas siempre.

//

//   F3_BEQ   se toma si  zero          F3_BNE    si  ~zero

//   F3_BLT   se toma si  less          F3_BGE    si  ~less

//   F3_BLTU  se toma si  less_u        F3_BGEU   si  ~less_u

//

// Un salto incondicional (jal, jalr) se toma siempre.

// -------------------------------------------------------------------------

logic branch_taken;

always_comb begin

branch_taken = 1'b0;

if (branch) begin

case (funct3)

F3_BEQ:  branch_taken = zero;

F3_BNE:  branch_taken = ~zero;

F3_BLT:  branch_taken = less;

F3_BGE:  branch_taken = ~less;

F3_BLTU: branch_taken = less_u;

F3_BGEU: branch_taken = ~less_u;

default: branch_taken = 1'b0;

endcase

end

end

assign pc_src = branch_taken | jump;

endmodule

## 2.6 riscv_monociclo.sv

No describe lógica nueva: declara los cables de la lista de la plantilla, corta los campos de la instrucción con assign y conecta las catorce instancias por nombre. Las instancias del banco de registros y de la memoria de datos se llaman rf y dmem, porque tb_cpu las lee por referencia jerárquica. mux_jalr elige entre PC + ImmExt y {alu_result[31:1], 1'b0}, porque jalr pone a cero el bit 0 del destino.

| # | Instancia | Módulo | Conexión principal |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | registro_pc | pc | pc_next → pc_actual en el flanco |
| 2 | add_pc4 | adder | pc_actual + 32'd4 → pc_plus4 |
| 3 | imem | instruction_memory | pc_actual → instr |
| 4 | control | control_unit | opcode, funct3, funct7b5, banderas → señales |
| 5 | rf | register_file | rs1, rs2 → rd1, rd2; result → rd |
| 6 | ig | imm_gen | instr, imm_src → imm_ext |
| 7 | mux_a | mux2 | rd1 / pc_actual → src_a |
| 8 | mux_b | mux2 | rd2 / imm_ext → src_b |
| 9 | alu_i | alu | src_a, src_b → alu_result, zero, less, less_u |
| 10 | dmem | data_memory | addr = alu_result, wd = rd2 → read_data |
| 11 | mux_res | mux4 | alu_result / read_data / pc_plus4 / imm_ext → result |
| 12 | add_tgt | adder | pc_actual + imm_ext → pc_plus_imm |
| 13 | mux_jalr | mux2 | pc_plus_imm / {alu_result[31:1],0} → pc_target |
| 14 | mux_pc | mux2 | pc_plus4 / pc_target → pc_next |

# 3. Tabla de control implementada

| Instrucción | opcode | RegWrite | ImmSrc | ALUSrcA | ALUSrc | MemWrite | ResultSrc | ALUOp | branch | jump | jalr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tipo R | 0110011 | 1 | xxx | 0 | 0 | 0 | 00 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| tipo I ALU | 0010011 | 1 | 000 | 0 | 1 | 0 | 00 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| cargas | 0000011 | 1 | 000 | 0 | 1 | 0 | 01 | 00 | 0 | 0 | 0 |
| stores | 0100011 | 0 | 001 | 0 | 1 | 1 | xx | 00 | 0 | 0 | 0 |
| branches | 1100011 | 0 | 010 | 0 | 0 | 0 | xx | 01 | 1 | 0 | 0 |
| jal | 1101111 | 1 | 011 | x | x | 0 | 10 | xx | 0 | 1 | 0 |
| jalr | 1100111 | 1 | 000 | 0 | 1 | 0 | 10 | 00 | 0 | 1 | 1 |
| lui | 0110111 | 1 | 100 | x | x | 0 | 11 | xx | 0 | 0 | 0 |
| auipc | 0010111 | 1 | 100 | 1 | 1 | 0 | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 |

Las x toman en el código el valor por defecto del bloque (0, IMM_I, RES_ALU o ALUOP_ADD).

# 4. Recorrido de una instrucción: lw x9, 0(x0) en completo.s

Para mostrar el flujo por el datapath, el recorrido de la carga en la dirección 0x024 (0x00002483):

| Etapa | Qué pasa | Valor |
| --- | --- | --- |
| Búsqueda | el PC entra a imem; add_pc4 calcula PC + 4 | instr = 0x00002483, pc_plus4 = 0x28 |
| Decodificación | opcode = 0000011 → fila «cargas»; rs1 = x0, rd = x9, funct3 = 010 (lw) | RegWrite=1, ImmSrc=000, ALUSrc=1, ResultSrc=01, ALUOp=00 |
| Ejecución | la ALU suma rs1 + inmediato I | alu_result = 0 + 0 = 0 |
| Memoria | dmem lee la fila 0, byte 0, palabra completa | read_data = 15 (lo dejó el sw anterior) |
| Escritura | mux_res elige 01 (memoria); mux_pc elige PC + 4 | en el flanco: x9 ← 15, PC ← 0x28 |

El recorrido de todas las instrucciones de los tres programas, ciclo por ciclo, está en la página de estudio: https://claude.ai/artifact/GdMnA3XgdZSc83mJtqkB3Y

# 5. Verificación

## 5.1 Salida de los cinco testbenches (ModelSim)

=== tb_basicos ===

--------------------------------------------------

pruebas: 12    errores: 0

tb_basicos: PASS

--------------------------------------------------

=== tb_imm_gen ===

--------------------------------------------------

pruebas: 10    errores: 0

tb_imm_gen: PASS

--------------------------------------------------

-------   --------   -------

=== tb_data_memory ===

--------------------------------------------------

pruebas: 16    errores: 0

tb_data_memory: PASS

--------------------------------------------------

=== tb_control_unit ===

--------------------------------------------------

pruebas: 18    errores: 0

tb_control_unit: PASS

--------------------------------------------------

=== tb_cpu ===

--------------------------------------------------

pruebas: 30    errores: 0

tb_cpu: PASS

--------------------------------------------------

Se corrió con sim/correr_pruebas.do (incluido en la carpeta), que ensambla los .s con tools/rvasm.py, compila todo y corre los cinco testbenches en el orden del Makefile.

## 5.2 Observaciones

• ModelSim marca un error suprimible (vlog-7061) en register_file.sv, archivo del material inicial, porque el arreglo regs se escribe en un initial y en un always_ff. iverilog lo acepta. No se modificó el archivo: se compila con -suppress 7061.

• Durante tb_cpu aparece «[dmem] AVISO: acceso de palabra desalineado en 0x00000001». Lo imprime el bloque de depuración de data_memory.sv que venía hecho: se dispara con cualquier instrucción que tenga funct3 = 010, aunque no acceda a memoria (aquí, slt x8, x1, x2, cuyo resultado 1 llega como dirección). No afecta ninguna comprobación.

• x1 termina en 0x4C y no en 5 en completo.s: jal ra, duplica escribe PC + 4 en ra, que es x1.

## 5.3 Quartus

Proyecto quartus/taller2.qpf (Cyclone V 5CSEMA5F31C6, top riscv_monociclo). Analysis & Elaboration en Quartus Prime 24.1: 0 errores, 4 warnings, todos de la memoria de instrucciones del material inicial (ROM sin puerto de escritura). Una compilación completa elimina casi toda la lógica porque riscv_monociclo no tiene puertos de salida, así que el reporte de recursos no es representativo.

# Anexo · Código completo de los archivos escritos

## rtl/adder.sv

// =============================================================================

// adder.sv - Sumador de 32 bits                    >>> LO ESCRIBEN USTEDES <<<

//

// Sin acarreo de entrada ni de salida: el bit 32 de la suma se pierde, igual

// que en la ALU. Una sola linea.

//

// Se instancia DOS veces en el datapath:

//   - PC + 4            el siguiente secuencial

//   - PC + ImmExt       el destino de un salto

//

// Ninguno de los dos lo calcula la ALU. La ALU esta ocupada con el operando de

// la instruccion, y en un monociclo no se puede usar dos veces en el mismo

// ciclo.

// =============================================================================

module adder (

input  logic [31:0] a,

input  logic [31:0] b,

output logic [31:0] y

);

assign y = a + b;

endmodule

## rtl/mux2.sv

// =============================================================================

// mux2.sv - Multiplexor de 2 a 1                   >>> LO ESCRIBEN USTEDES <<<

//

// Parametrizable en ancho: el mismo modulo sirve para 32 bits o para 5. Por

// eso los puertos se declaran con W y no con un numero. No cambien la cabecera.

//

//   sel = 0  ->  y = d0

//   sel = 1  ->  y = d1

//

// Una sola linea.

// =============================================================================

module mux2 #(

parameter int W = 32

)(

input  logic [W-1:0] d0,

input  logic [W-1:0] d1,

input  logic         sel,

output logic [W-1:0] y

);

assign y = sel ? d1 : d0;

endmodule

## rtl/mux4.sv

// =============================================================================

// mux4.sv - Multiplexor de 4 a 1                   >>> LO ESCRIBEN USTEDES <<<

//

// Parametrizable en ancho, como mux2.

//

//   sel = 00 -> d00     sel = 01 -> d01     sel = 10 -> d10     sel = 11 -> d11

//

// Se escribe con always_comb y un case. Las dos protecciones ya estan puestas:

// la asignacion por defecto antes del case y la rama default. Con sel de 2

// bits las cuatro ramas cubren todos los valores, pero sel puede valer x en

// simulacion, y el default esta para eso.

// =============================================================================

module mux4 #(

parameter int W = 32

)(

input  logic [W-1:0] d00,

input  logic [W-1:0] d01,

input  logic [W-1:0] d10,

input  logic [W-1:0] d11,

input  logic [1:0]   sel,

output logic [W-1:0] y

);

always_comb begin

y = '0;

case (sel)

2'b00:   y = d00;

2'b01:   y = d01;

2'b10:   y = d10;

2'b11:   y = d11;

default: y = '0;

endcase

end

endmodule

## rtl/imm_gen.sv

// =============================================================================

// imm_gen.sv - Generador de inmediatos            >>> LO ESCRIBEN USTEDES <<<

//

// No es "un extensor de signo". Hace dos cosas:

//   1. REORDENA los bits, porque en los formatos B y J el inmediato esta

//      troceado y desordenado dentro de la instruccion.

//   2. Extiende el signo a 32 bits.

//

// Esta escrito de forma ESTRUCTURAL: un submodulo por formato y un multiplexor

// que elige cual sale. Los cinco submodulos trabajan siempre, a la vez, sobre

// la misma instruccion; imm_src solo decide a cual se le hace caso.

//

// Lo que falta: el assign de cada submodulo. El multiplexor ya esta hecho.

//

// Cada concatenacion tiene que sumar 32 bits. Cuentalos antes de compilar.

// La tabla de donde salen los bits esta en docs/cheat-sheet-datapath.html,

// cara 1, "imm_gen - que bits recoge segun ImmSrc".

// =============================================================================

// Tipo I: instr[31:20] de una pieza          (addi, lw, jalr, ...)

//         20 + 12 = 32 bits

module imm_i (

input  logic [31:0] instr,

output logic [31:0] imm

);

assign imm = {{20{instr[31]}}, instr[31:20]};

endmodule

// Tipo S: instr[31:25] | instr[11:7]         (sw, sh, sb)

//         20 + 7 + 5 = 32 bits

module imm_s (

input  logic [31:0] instr,

output logic [31:0] imm

);

assign imm = {{20{instr[31]}}, instr[31:25], instr[11:7]};

endmodule

// Tipo B: instr[31] | instr[7] | instr[30:25] | instr[11:8] | 0

//         20 + 1 + 6 + 4 + 1 = 32 bits

//

// Ese ultimo 1'b0 no es relleno: es el bit 0 del inmediato, que en un salto

// SIEMPRE es cero y por eso no se guarda en la instruccion. Si lo olvidas, el

// salto cae a la mitad de la distancia.

module imm_b (

input  logic [31:0] instr,

output logic [31:0] imm

);

assign imm = {{20{instr[31]}}, instr[7], instr[30:25], instr[11:8], 1'b0};

endmodule

// Tipo J: instr[31] | instr[19:12] | instr[20] | instr[30:21] | 0

//         12 + 8 + 1 + 10 + 1 = 32 bits

//

// El relleno es de 12 bits y no de 20: el inmediato de J tiene 20 bits utiles

// contra los 12 de I. Por eso jal llega mucho mas lejos que un beq.

module imm_j (

input  logic [31:0] instr,

output logic [31:0] imm

);

assign imm = {{12{instr[31]}}, instr[19:12], instr[20], instr[30:21], 1'b0};

endmodule

// Tipo U: instr[31:12] en la parte alta, ceros abajo   (lui, auipc)

//

// El unico formato donde el inmediato NO se extiende: llena la parte alta de

// la palabra, asi que no queda nada arriba que rellenar.

module imm_u (

input  logic [31:0] instr,

output logic [31:0] imm

);

assign imm = {instr[31:12], 12'd0};

endmodule

// -----------------------------------------------------------------------------

// El multiplexor: esto ya esta hecho, no lo toquen

// -----------------------------------------------------------------------------

module imm_gen (

input  logic [31:0] instr,

input  logic [2:0]  imm_src,

output logic [31:0] imm_ext

);

import riscv_pkg::*;

logic [31:0] tipo_i, tipo_s, tipo_b, tipo_j, tipo_u;

imm_i gen_i (.instr (instr), .imm (tipo_i));

imm_s gen_s (.instr (instr), .imm (tipo_s));

imm_b gen_b (.instr (instr), .imm (tipo_b));

imm_j gen_j (.instr (instr), .imm (tipo_j));

imm_u gen_u (.instr (instr), .imm (tipo_u));

always_comb begin

imm_ext = 32'd0;

case (imm_src)

IMM_I: imm_ext = tipo_i;

IMM_S: imm_ext = tipo_s;

IMM_B: imm_ext = tipo_b;

IMM_J: imm_ext = tipo_j;

IMM_U: imm_ext = tipo_u;

default: imm_ext = 32'd0;

endcase

end

endmodule

## rtl/data_memory.sv

// =============================================================================

// data_memory.sv - Memoria de datos                >>> LO ESCRIBEN USTEDES <<<

//

// Una palabra de 32 bits por fila, con acceso de byte, media palabra y

// palabra. Lo primero que hay que tener claro: la direccion que llega es de

// BYTE y el arreglo es de PALABRAS, asi que addr y el indice de fila no son

// lo mismo.

//

// El ancho del acceso lo decide funct3, que llega directo desde la instruccion:

// NO es una senal del control principal. Las senales de control de lb, lh y lw

// son identicas; lo unico que cambia es funct3.

//

//   funct3  000 = lb  (con signo)    000 = sb

//           001 = lh  (con signo)    001 = sh

//           010 = lw                 010 = sw

//           100 = lbu (sin signo)

//           101 = lhu (sin signo)

//

// Lo que falta, en este orden:

//   1. El indice de fila y el byte dentro de la fila.

//   2. La lectura: combinacional, con la extension que pide funct3.

//   3. La escritura: sincrona, y en sb y sh SIN pisar los bytes vecinos.

//

// Las constantes F3_BYTE, F3_HALF, ... estan en riscv_pkg.

// =============================================================================

module data_memory

#(

parameter int DEPTH = 256                 // numero de palabras

)(

input  logic        clk,

input  logic        we,                   // MemWrite

input  logic [2:0]  funct3,

input  logic [31:0] addr,

input  logic [31:0] wd,

output logic [31:0] rd

);

import riscv_pkg::*;

// Bits de indice que hacen falta: 8 para 256 filas

localparam int AW = $clog2(DEPTH);

// El testbench lee este arreglo por su nombre: no lo renombren

logic [31:0] mem [0:DEPTH-1];

logic [AW-1:0] word_idx;   // que fila

logic [1:0]    byte_off;   // que byte dentro de la fila

// -------------------------------------------------------------------------

// 1. El corte de la direccion

//

// Ni addr (cae en la fila equivocada) ni addr[31:2] (treinta bits de

// indice para un arreglo de DEPTH filas). Son AW bits, justo encima de los

// dos que eligen el byte.

// -------------------------------------------------------------------------

assign word_idx = addr[AW+1:2];

assign byte_off = addr[1:0];

// -------------------------------------------------------------------------

// 2. Lectura combinacional, con extension segun funct3

//

// Conviene sacar primero la palabra, el byte y la media palabra, y despues

// elegir en el case. Para el byte hace falta un part-select de base

// variable:   palabra[8*byte_off +: 8]

//

// lb y lh extienden el SIGNO; lbu y lhu rellenan con ceros. Cada

// concatenacion tiene que sumar 32 bits.

// -------------------------------------------------------------------------

logic [31:0] palabra;

logic [7:0]  byte_leido;

logic [15:0] media_leida;

assign palabra     = mem[word_idx];

assign byte_leido  = palabra[8*byte_off +: 8];

assign media_leida = palabra[16*byte_off[1] +: 16];

always_comb begin

rd = 32'd0;

case (funct3)

F3_BYTE:  rd = {{24{byte_leido[7]}}, byte_leido};

F3_HALF:  rd = {{16{media_leida[15]}}, media_leida};

F3_WORD:  rd = palabra;

F3_BYTEU: rd = {24'd0, byte_leido};

F3_HALFU: rd = {16'd0, media_leida};

default: rd = 32'd0;

endcase

end

// -------------------------------------------------------------------------

// 3. Escritura sincrona, respetando el ancho del acceso

//

// sw escribe la fila entera. sb y sh escriben SOLO su trozo:

//

//     mem[word_idx][8*byte_off +: 8] <= wd[7:0];

//

// Si escriben la fila entera en un sb, pisan los otros tres bytes y nada

// se queja. tb_data_memory y prog/bytes.s estan hechos para delatarlo.

// -------------------------------------------------------------------------

always_ff @(posedge clk) begin

if (we) begin

case (funct3)

F3_BYTE: mem[word_idx][8*byte_off +: 8]      <= wd[7:0];

F3_HALF: mem[word_idx][16*byte_off[1] +: 16] <= wd[15:0];

F3_WORD: mem[word_idx]                       <= wd;

default: ;

endcase

end

end

// -------------------------------------------------------------------------

// Esto ya esta hecho, no lo toquen

// -------------------------------------------------------------------------

integer i;

initial begin

for (i = 0; i < DEPTH; i = i + 1) mem[i] = 32'd0;

end

// Aviso de acceso desalineado. La especificacion RV32I permite que un

// acceso desalineado genere una excepcion; este procesador no las

// implementa, asi que al menos hay que verlo en simulacion.

// synthesis translate_off

always @(posedge clk) begin

if (we || (funct3 == F3_WORD)) begin

if ((funct3 == F3_WORD) && (byte_off != 2'b00))

$display("[dmem] AVISO: acceso de palabra desalineado en 0x%08h", addr);

if (((funct3 == F3_HALF) || (funct3 == F3_HALFU)) && (byte_off[0] != 1'b0))

$display("[dmem] AVISO: acceso de media palabra desalineado en 0x%08h", addr);

end

end

// synthesis translate_on

endmodule

## rtl/control_unit.sv

// =============================================================================

// control_unit.sv - Unidad de control principal    >>> LO ESCRIBEN USTEDES <<<

//

// Mira el opcode (y a veces funct3 e instr[30]) y produce todas las senales

// que gobiernan el datapath. No toca datos: solo decide.

//

// Son TRES bloques independientes, y conviene escribirlos en este orden:

//

//   1. Decodificador principal   case (opcode) -> las nueve filas de la tabla

//   2. Decodificador de la ALU   alu_op + funct3 + instr[30] -> alu_control

//   3. Logica de pc_src          branch + funct3 + banderas  -> pc_src

//

// La tabla de las nueve filas esta en docs/cheat-sheet-datapath.html, cara 2.

// Esta unidad NO recibe el reloj: es combinacional pura.

// =============================================================================

module control_unit (

// --- Entradas: lo que dice la instruccion ---

input  logic [6:0] opcode,

input  logic [2:0] funct3,

input  logic       funct7b5,     // instr[30]

// --- Entradas: lo que dice la ALU sobre los operandos ---

input  logic       zero,         // rs1 == rs2

input  logic       less,         // rs1 <  rs2   con signo

input  logic       less_u,       // rs1 <  rs2   sin signo

// --- Salidas: las senales de control ---

output logic       reg_write,

output logic [2:0] imm_src,

output logic       alu_src_a,    // 0 = rs1, 1 = PC   (solo auipc)

output logic       alu_src_b,    // 0 = rs2, 1 = ImmExt

output logic       mem_write,

output logic [1:0] result_src,

output logic       branch,

output logic       jump,

output logic       jalr,         // el destino viene de la ALU, no del sumador

output logic [3:0] alu_control,

output logic       pc_src

);

import riscv_pkg::*;

// alu_op es interna: la produce el bloque 1 y la consume el bloque 2.

// Nunca sale del modulo.

logic [1:0] alu_op;

// -------------------------------------------------------------------------

// BLOQUE 1 - Decodificador principal

//

// Empieza SIEMPRE con las asignaciones por defecto, antes del case. Son la

// primera de las dos protecciones: sin ellas, cada rama que se olvide de

// asignar una senal infiere un latch, y ninguna herramienta te avisa.

//

// Las nueve ramas, con sus constantes del paquete:

//   OP_R      OP_IMM    OP_LOAD   OP_STORE   OP_BRANCH

//   OP_JAL    OP_JALR   OP_LUI    OP_AUIPC

//

// Pistas de las tres que suelen salir mal:

//   - OP_LUI no usa la ALU: result_src = RES_IMM, y alu_op se queda en su

//     valor por defecto.

//   - OP_AUIPC es el unico que pone alu_src_a = 1.

//   - OP_JALR es el unico que pone jalr = 1.

// -------------------------------------------------------------------------

always_comb begin

reg_write  = 1'b0;

imm_src    = IMM_I;

alu_src_a  = 1'b0;

alu_src_b  = 1'b0;

mem_write  = 1'b0;

result_src = RES_ALU;

branch     = 1'b0;

jump       = 1'b0;

jalr       = 1'b0;

alu_op     = ALUOP_ADD;

case (opcode)

OP_R: begin

reg_write  = 1'b1;

alu_op     = ALUOP_FUNCT;

end

OP_IMM: begin

reg_write  = 1'b1;

imm_src    = IMM_I;

alu_src_b  = 1'b1;

alu_op     = ALUOP_FUNCT;

end

OP_LOAD: begin

reg_write  = 1'b1;

imm_src    = IMM_I;

alu_src_b  = 1'b1;

result_src = RES_MEM;

alu_op     = ALUOP_ADD;

end

OP_STORE: begin

imm_src    = IMM_S;

alu_src_b  = 1'b1;

mem_write  = 1'b1;

alu_op     = ALUOP_ADD;

end

OP_BRANCH: begin

imm_src    = IMM_B;

branch     = 1'b1;

alu_op     = ALUOP_SUB;

end

OP_JAL: begin

reg_write  = 1'b1;

imm_src    = IMM_J;

result_src = RES_PC4;

jump       = 1'b1;

end

OP_JALR: begin

reg_write  = 1'b1;

imm_src    = IMM_I;

alu_src_b  = 1'b1;

result_src = RES_PC4;

jump       = 1'b1;

jalr       = 1'b1;

alu_op     = ALUOP_ADD;

end

OP_LUI: begin

reg_write  = 1'b1;

imm_src    = IMM_U;

result_src = RES_IMM;

end

OP_AUIPC: begin

reg_write  = 1'b1;

imm_src    = IMM_U;

alu_src_a  = 1'b1;

alu_src_b  = 1'b1;

alu_op     = ALUOP_ADD;

end

default: ;

endcase

end

// -------------------------------------------------------------------------

// BLOQUE 2 - Decodificador de la ALU

//

// alu_control = {mod, funct3}, porque los tres bits de abajo de

// ALUControl SON funct3. El decodificador es casi un cable.

//

// El bit mod distingue las parejas que comparten funct3:

//   add / sub        funct3 = 000

//   srl / sra        funct3 = 101

//

// Y aqui esta la trampa del curso. mod NO es simplemente instr[30]:

//

//   addi x1, x0, -5   es   0xFFB00093   ->   instr[30] = 1

//

// Si mod = funct7b5 a secas, ese addi se ejecuta como SUB y x1 queda en 5

// en vez de -5. El programa de prueba lo detecta en el registro x15.

// Hay que anadir el termino que distingue tipo R de tipo I, mas la

// excepcion de srai, que SI es tipo I y SI necesita mod = 1.

// -------------------------------------------------------------------------

logic mod;

assign mod = funct7b5 & (opcode[5] | ((opcode == OP_IMM) & (funct3 == 3'b101)));

always_comb begin

alu_control = ALU_ADD;

case (alu_op)

ALUOP_ADD:   alu_control = ALU_ADD;

ALUOP_SUB:   alu_control = ALU_SUB;

ALUOP_FUNCT: alu_control = {mod, funct3};

ALUOP_PASSB: alu_control = ALU_PASSB;

default: alu_control = ALU_ADD;

endcase

end

// -------------------------------------------------------------------------

// BLOQUE 3 - Logica de pc_src

//

// Un salto condicional se toma cuando la comparacion que pide su funct3 da

// verdadero. Las banderas vienen de la ALU y se calculan de los OPERANDOS,

// no del resultado, asi que son validas siempre.

//

//   F3_BEQ   se toma si  zero          F3_BNE    si  ~zero

//   F3_BLT   se toma si  less          F3_BGE    si  ~less

//   F3_BLTU  se toma si  less_u        F3_BGEU   si  ~less_u

//

// Un salto incondicional (jal, jalr) se toma siempre.

// -------------------------------------------------------------------------

logic branch_taken;

always_comb begin

branch_taken = 1'b0;

if (branch) begin

case (funct3)

F3_BEQ:  branch_taken = zero;

F3_BNE:  branch_taken = ~zero;

F3_BLT:  branch_taken = less;

F3_BGE:  branch_taken = ~less;

F3_BLTU: branch_taken = less_u;

F3_BGEU: branch_taken = ~less_u;

default: branch_taken = 1'b0;

endcase

end

end

assign pc_src = branch_taken | jump;

endmodule

## rtl/riscv_monociclo.sv

// =============================================================================

// riscv_monociclo.sv - El procesador entero       >>> LO ESCRIBEN USTEDES <<<

//

// Aqui no se describe logica nueva: se CONECTAN las cajas que ya existen. Todo

// este archivo son declaraciones, cortes, instancias y cables, y lo escriben

// entero: solo la cabecera del modulo viene hecha.

//

// LOS NOMBRES DE LAS INSTANCIAS NO SON LIBRES. El testbench llega a tus

// registros y a tu memoria por referencia jerarquica, asi que necesita

// encontrarlos exactamente asi:

//

//     register_file  ->  rf          (el testbench lee dut.rf.regs[i])

//     data_memory    ->  dmem        (el testbench lee dut.dmem.mem[i])

//

// El resto los eligen ustedes, pero hay una convencion sugerida mas abajo.

//

// Conexion POR NOMBRE siempre: .puerto (senal). La conexion posicional esta

// prohibida en el curso, porque el dia que alguien anada un puerto todas las

// instancias quedan mal conectadas y ninguna herramienta se queja.

//

// -----------------------------------------------------------------------------

// LA LISTA DE CABLES

//

// Cada fila es una declaracion logic con ese ancho. Los campos de la

// instruccion (opcode ... rd) no salen de ninguna caja: son CORTES de instr,

// y se escriben con assign. No son logica.

//

// Senal         Ancho  Sale de                  Entra a

// ------------  -----  -----------------------  ----------------------------

// pc_actual       32   registro_pc.pc           imem.addr, sumadores, mux_a

// pc_plus4        32   add_pc4.y                mux_pc.d0, mux_res.d10

// pc_plus_imm     32   add_tgt.y                mux_jalr.d0

// pc_target       32   mux_jalr.y               mux_pc.d1

// pc_next         32   mux_pc.y                 registro_pc.pc_next

// instr           32   imem.instr               los campos de abajo, ig

// opcode           7   instr[6:0]               control.opcode

// funct3           3   instr[14:12]             control.funct3, dmem.funct3

// funct7b5         1   instr[30]                control.funct7b5

// rs1              5   instr[19:15]             rf.rs1

// rs2              5   instr[24:20]             rf.rs2

// rd               5   instr[11:7]              rf.rd

// rd1             32   rf.rd1                   mux_a.d0

// rd2             32   rf.rd2                   mux_b.d0, dmem.wd

// imm_ext         32   ig.imm_ext               mux_b.d1, add_tgt.b, mux_res.d11

// src_a           32   mux_a.y                  alu.src_a

// src_b           32   mux_b.y                  alu.src_b

// alu_result      32   alu.alu_result           dmem.addr, mux_res.d00, mux_jalr

// read_data       32   dmem.rd                  mux_res.d01

// result          32   mux_res.y                rf.wd3

// zero/less/less_u 1   alu                      control

// las de control        control                 cada caja

//

// Las senales de control, con sus anchos, son los puertos de salida de

// control_unit: copialas de ahi.

// -----------------------------------------------------------------------------

//

// Las CATORCE instancias, en el orden en que conviene escribirlas:

//

//   pc  add_pc4  imem  control  rf  ig  mux_a  mux_b  alu_i  dmem

//   mux_res  add_tgt  mux_jalr  mux_pc

//

// Las catorce son suyas. Pistas de las que suelen salir mal:

//   - imem y dmem llevan parametros: .DEPTH(IMEM_DEPTH) y .INIT_FILE(INIT_FILE)

//     en imem, .DEPTH(DMEM_DEPTH) en dmem.

//   - mux_jalr elige entre pc_plus_imm y {alu_result[31:1], 1'b0}: jalr pone

//     a cero el bit 0 del destino.

//   - El sumador de PC + 4 recibe la constante 32'd4 en su entrada b.

// =============================================================================

module riscv_monociclo #(

parameter int IMEM_DEPTH = 256,

parameter int DMEM_DEPTH = 256,

parameter     INIT_FILE  = ""

)(

input logic clk,

input logic rst,

input logic en

);

import riscv_pkg::*;

// -------------------------------------------------------------------------

// Los cables del camino de datos

// -------------------------------------------------------------------------

logic [31:0] pc_actual;     // registro_pc.pc

logic [31:0] pc_plus4;      // add_pc4.y

logic [31:0] pc_plus_imm;   // add_tgt.y

logic [31:0] pc_target;     // mux_jalr.y

logic [31:0] pc_next;       // mux_pc.y

logic [31:0] instr;         // imem.instr

logic [31:0] rd1, rd2;      // rf.rd1, rf.rd2

logic [31:0] imm_ext;       // ig.imm_ext

logic [31:0] src_a, src_b;  // mux_a.y, mux_b.y

logic [31:0] alu_result;    // alu_i.alu_result

logic [31:0] read_data;     // dmem.rd

logic [31:0] result;        // mux_res.y

logic [31:0] jalr_target;   // {alu_result[31:1], 1'b0}

// -------------------------------------------------------------------------

// Los campos de la instruccion: cortes de instr, no logica

// -------------------------------------------------------------------------

logic [6:0] opcode;

logic [2:0] funct3;

logic       funct7b5;

logic [4:0] rs1, rs2, rd;

assign opcode   = instr[6:0];

assign funct3   = instr[14:12];

assign funct7b5 = instr[30];

assign rs1      = instr[19:15];

assign rs2      = instr[24:20];

assign rd       = instr[11:7];

// jalr pone a cero el bit 0 del destino

assign jalr_target = {alu_result[31:1], 1'b0};

// -------------------------------------------------------------------------

// Las senales de control y las banderas de la ALU

// -------------------------------------------------------------------------

logic       reg_write;

logic [2:0] imm_src;

logic       alu_src_a;

logic       alu_src_b;

logic       mem_write;

logic [1:0] result_src;

logic       branch;

logic       jump;

logic       jalr;

logic [3:0] alu_control;

logic       pc_src;

logic       zero, less, less_u;

// -------------------------------------------------------------------------

// Las catorce instancias

// -------------------------------------------------------------------------

// 1. El contador de programa

pc registro_pc (

.clk     (clk),

.rst     (rst),

.en      (en),

.pc_next (pc_next),

.pc      (pc_actual)

);

// 2. PC + 4

adder add_pc4 (

.a (pc_actual),

.b (32'd4),

.y (pc_plus4)

);

// 3. La memoria de instrucciones

instruction_memory #(

.DEPTH     (IMEM_DEPTH),

.INIT_FILE (INIT_FILE)

) imem (

.addr  (pc_actual),

.instr (instr)

);

// 4. La unidad de control

control_unit control (

.opcode      (opcode),

.funct3      (funct3),

.funct7b5    (funct7b5),

.zero        (zero),

.less        (less),

.less_u      (less_u),

.reg_write   (reg_write),

.imm_src     (imm_src),

.alu_src_a   (alu_src_a),

.alu_src_b   (alu_src_b),

.mem_write   (mem_write),

.result_src  (result_src),

.branch      (branch),

.jump        (jump),

.jalr        (jalr),

.alu_control (alu_control),

.pc_src      (pc_src)

);

// 5. El banco de registros (el testbench lo busca como "rf")

register_file rf (

.clk (clk),

.we  (reg_write),

.rs1 (rs1),

.rs2 (rs2),

.rd  (rd),

.wd3 (result),

.rd1 (rd1),

.rd2 (rd2)

);

// 6. El generador de inmediatos

imm_gen ig (

.instr   (instr),

.imm_src (imm_src),

.imm_ext (imm_ext)

);

// 7. Operando A de la ALU: rs1 o PC (auipc)

mux2 #(.W (32)) mux_a (

.d0  (rd1),

.d1  (pc_actual),

.sel (alu_src_a),

.y   (src_a)

);

// 8. Operando B de la ALU: rs2 o ImmExt

mux2 #(.W (32)) mux_b (

.d0  (rd2),

.d1  (imm_ext),

.sel (alu_src_b),

.y   (src_b)

);

// 9. La ALU

alu alu_i (

.src_a       (src_a),

.src_b       (src_b),

.alu_control (alu_control),

.alu_result  (alu_result),

.zero        (zero),

.less        (less),

.less_u      (less_u)

);

// 10. La memoria de datos (el testbench la busca como "dmem")

data_memory #(

.DEPTH (DMEM_DEPTH)

) dmem (

.clk    (clk),

.we     (mem_write),

.funct3 (funct3),

.addr   (alu_result),

.wd     (rd2),

.rd     (read_data)

);

// 11. Lo que se escribe en rd: ALU / memoria / PC+4 / ImmExt

mux4 #(.W (32)) mux_res (

.d00 (alu_result),

.d01 (read_data),

.d10 (pc_plus4),

.d11 (imm_ext),

.sel (result_src),

.y   (result)

);

// 12. PC + ImmExt: destino de branch y jal

adder add_tgt (

.a (pc_actual),

.b (imm_ext),

.y (pc_plus_imm)

);

// 13. Destino del salto: PC + ImmExt, o rs1 + imm con el bit 0 a cero (jalr)

mux2 #(.W (32)) mux_jalr (

.d0  (pc_plus_imm),

.d1  (jalr_target),

.sel (jalr),

.y   (pc_target)

);

// 14. El proximo PC

mux2 #(.W (32)) mux_pc (

.d0  (pc_plus4),

.d1  (pc_target),

.sel (pc_src),

.y   (pc_next)

);

endmodule